	MINISTERSTVO VNÚTRA SR 

- PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

	Takticko-metodické postupy vykonávania zásahov

	M E T O D I C K Ý   L I S T  č. 54

	Téma:  Požiare otvorených technologických zariadení
	Počet strán:  4


I.

Charakteristika

1. Otvorené technologické zariadenia (ďalej len „zariadenie“) sa používajú najmä v chemickom priemysle na výrobu, spracovanie a na skladovanie rôznych chemických produktov. Ide o technologické zariadenia, ktoré sú umiestnené        na otvorených priestranstvách a slúžia na vykonávanie zložitých chemických a fyzikálnych procesov.

2. Zariadenia sú spravidla združované do výrobných blokov, ktoré možno charakterizovať ako rôznorodé, veľmi zložité a rozmerné zariadenia. Vyznačujú sa vysokým stupňom automatizácie, kontinuálnou prevádzkou, veľkými množstvami spracovávaných látok a veľkou vzájomnou previazanosťou jednotlivých prevádzok a zariadení; ich výška môže dosahovať 30 m až 50 m. Pozostávajú z veľkého množstva aparatúr, nádob, ovládacích armatúr a potrubných rozvodov, ktoré pripájajú jednotlivé časti. Súčasťou zariadení sú aj zariadenia na meranie a reguláciu procesu a rôzne zabezpečovacie zariadenia. Nosné konštrukcie sú spravidla oceľové alebo železobetónové. Pod  zariadením, pri ktorom hrozí nebezpečenstvo úniku horľavých kvapalných médií, sú v súlade s platnými predpismi zriaďované záchytné a havarijné nádrže, ktoré v prípade úniku kvapalín zamedzia ich roztekaniu na väčšiu plochu.

3. Podľa druhu výroby sa v zariadeniach môžu vyskytovať veľké množstvá horľavých látok, v mnohých prípadoch s vysokou teplotou a tlakom, čo v prípade havárie spôsobuje charakteristický proces šírenia požiaru a vytvára zložité podmienky pre zásah.

4. K výbuchom a požiarom dochádza spravidla po úniku horľavých látok v kvapalnom alebo plynnom skupenstve.

5. Požiare zariadení sú charakteristické 

a) vysokou rýchlosťou šírenia požiaru, veľkou intenzitou horenia s vývinom značného množstva tepla a intenzívnou výmenou plynov,

b) veľkou intenzitou sálavého tepla,

c) nebezpečenstvom výbuchu s následným zrútením zariadení a deštrukcie priľahlých objektov a technológií,

d) nebezpečenstvom rýchleho zrútenia nechránených nosných konštrukcií,

e) nebezpečenstvom úniku nebezpečných látok (napr. toxických a horľavých) zo zariadení za vzniku veľkých oblakov zmesí nebezpečných látok, ktoré môžu ohroziť nielen areál podniku, ale aj jeho okolie,

f) nebezpečenstvom „skokového“ prenesenia požiaru na ďalšie priľahlé zariadenia alebo prevádzky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti miesta požiaru.

6. Požiarom zariadení často predchádzajú výbuchy, ku ktorým dochádza po vytvorení výbušného prostredia v zariadení (nasatí vzduchu do zariadenia pracujúceho v podtlakovom režime alebo pri nábehu, prípadne odstavovaní technológie) alebo mimo zariadenia (únik horľaviny) v dôsledku porušenia jeho hermetickosti.

7. K havarijnej situácii môže dôjsť aj pri narušení technologického procesu a pri nedodržaní niektorého zo základných prevádzkových parametrov (teplota, tlak, reakčná rýchlosť, zloženie reakčnej zmesi) a pri nezvládnutí priebehu chemických reakcií.

II.

Úlohy a postup činnosti
Vzhľadom na špecifické podmienky rozvoja a priebehu požiaru pri jednotlivých zariadeniach nemožno stanoviť jednotný postup pri ich hasení. V tejto časti sú uvedené len všeobecné zásady, ktoré možno využiť pri väčšine zásahov. Konkrétny postup v jednotlivých prípadoch určí veliteľ zásahu na základe posúdenia situácie na mieste požiaru.

III.

Príjazd síl a prostriedkov na miesto zásahu
1.   Príjazd síl a prostriedkov na miesto zásahu treba organizovať z náveternej strany vzhľadom na možnosť úniku nebezpečných látok z poškodeného technologického zariadenia alebo šírenia sa toxických splodín horenia.

2. Hasičskú techniku treba umiestňovať v bezpečnej vzdialenosti od horiaceho technologického zariadenia tak, aby nebola ohrozená sálavým teplom alebo prípadnou neočakávanou udalosťou (výbuch, výrony horľavých a toxických látok, prudké zvýšenie intenzity horenia). V prípade, ak to nie je možné zabezpečiť, do ohrozeného priestoru treba nasadzovať len nevyhnutné množstvo síl a prostriedkov.

3. Pri rozmiestňovaní síl a prostriedkov na mieste zásahu treba počítať s tým, že vývoj situácie sa môže rýchle a neočakávane zmeniť (môže sa stať, že ohrozený priestor bude potrebné rýchle opustiť). Súčasne je potrebné zabezpečiť
a)   možnosť príjazdu ďalších vozidiel,

c) b) možnosť zásobovania nasadenej hasičskej techniky hasiacimi látkami, (napríklad penidlom) a prevádzkovými náplňami pri dlhšie trvajúcom zásahu,

d) hasičskú techniku podľa možnosti neumiestňovať pod potrubné mosty a nad kanálové šachty z dôvodu možného úniku látok z potrubia alebo výbuchu.

4. Na miesto zásahu možno zvolávať iba sily a prostriedky, ktoré budú priamo nasadené do bojového rozvinutia; ostatné ponechávať v tylovom priestore.

IV.

Prieskum
1. 
Pri prieskume treba zabezpečiť kontakt s obsluhou a získať informácie o rozsahu požiaru, druhu horiacej látky, možnostiach šírenia požiaru, ohrození osôb alebo ďalších zariadení a prevádzok a o hroziacom nebezpečenstve na mieste požiaru. Súčasne treba využiť dokumentáciu zdolávania požiarov a havarijné plány.

2.   Pri požiari zariadení je tiež potrebné
a)  preveriť spustenie a funkčnosť zariadenia alebo iného obdobného zariadenia (inertizáciu) alebo prostriedkov tepelnej ochrany,

b) preveriť, či bol zastavený prítok nebezpečných a ostatných látok do priestoru horenia, prípadne možnosti odčerpania látok alebo prepúšťanie látok, ktoré by mohli pri výrone ohroziť obsluhu i zasahujúcich hasičov a posúdiť možnosti ich ochrany, prípadne evakuáciu z ohrozeného priestoru,

c) zistiť, či sa v predpokladanom smere šírenia požiaru vyskytujú nebezpečné látky alebo zariadenia, ktoré vplyvom zvýšenej teploty môžu byť uvedené do havarijného stavu (výbuch, únik nebezpečnej látky),

d) preveriť, či nehrozí nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na priľahlé technologické zariadenia a susedné prevádzky, prípadne aj pre okolie vrátane dopravy a možnosti jej regulácie,

e) posúdiť nutnosť priebežného informovania obyvateľov v okolí zariadení o situácii a predísť tak možnej panike (spolupráca s hromadnými informačnými prostriedkami), prípadne posúdiť nutnosť varovania alebo ďalších opatrení na ochranu obyvateľov.

V.

Lokalizácia a likvidácia požiaru
1. 
Pri lokalizácii a likvidácii požiaru treba zabezpečiť spoluprácu a koordinovaný postup hasičských jednotiek s obsluhou zariadení a kompetentnými pracovníkmi i špecialistami prevádzok podniku, najmä pri nasledovných činnostiach
a)  určení zón s charakteristickým nebezpečenstvom a stanovení príslušného stupňa ochrany pre zasahujúcich hasičov,

 b)  záchrane alebo evakuácii osôb,

c) zastavení prítoku nebezpečných i ďalších látok do priestoru horenia, prípadne možnosti odčerpania látok, vypúšťaní horľavín, inertizácii a v prípade potreby pri odstavení ohrozených technológií,

d) zvolení účinnej a dostupnej hasiacej látky v potrebnom množstve a určení intenzity jej dodávky vrátane optimálneho spôsobu jej aplikácie,

e) vykonávaní prognózy vývoja požiaru vzhľadom na možnosti ďalšieho gradovania a včasnom prijímaní potrebných preventívnych opatrení, vyrozumení určených orgánov a inštitúcií,

f) posúdení vedľajších účinkov zásahu na okolie (hasiacej látky, vyplavenie nebezpečných látok, pretečenie záchytných a havarijných nádrží).

2. Na ochladzovanie technologického zariadenia využívať predovšetkým stabilné prostriedky, prípadne nasadiť potrebné sily a prostriedky. Ochladzovanie treba vykonávať v tomto poradí: 

a)   nosné konštrukcie priamo vystavené pôsobeniu požiaru,

      b)  zariadenia, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu,

c) zariadenia pracujúce pod tlakom,

d) zariadenia obsahujúce toxické látky, ktoré by pri úniku mohli ohroziť obsluhu alebo zasahujúcich hasičov.
3.  Kým nie je sústredené potrebné množstvo síl a prostriedkov, treba vykonávať  požiarnu obranu.
VI.
Očakávané zvláštnosti

Pri požiaroch zariadení treba počítať s týmito komplikáciami: 

a) nedostatočná alebo chýbajúca spolupráca obsluhy technologického zariadenia     s hasičskými jednotkami; k takejto situácii dochádza najmä v úvodnej fáze zásahu, keď nutnosť vykonania nevyhnutných opatrení pri havarijnom odstavovaní technologického zariadenia koliduje s potrebou veliteľa zásahu získať potrebné informácie a koordinovať postup obsluhy a hasičských jednotiek; na niektorých zamestnancov negatívne pôsobí aj psychické zaťaženie vyvolané mimoriadnou udalosťou,

b) nedostatočné vedomosti hasičských jednotiek o prevádzke a technologickom zariadení,

c)  prekročenie kapacity záchytných a havarijných nádrží; po zaplnení týchto nádrží dochádza k roztekaniu hasiacej látky do okolia zariadení a tvoreniu veľkých kaluží použitej hasiacej látky, ktorá je kontaminovaná látkami uniknutými z technologického zariadenia, pričom môže dôjsť k rozšíreniu požiaru alebo          k zväčšovaniu jeho plochy,

d) hrozí poškodenie životného prostredia únikom znečistenej vody do kanalizácie, podzemných vôd alebo povrchových vôd,

e) zvýšené požiadavky na počty síl a prostriedkov, stravovanie, pohonné látky a hasiace látky pri dlhotrvajúcom zásahu, 

f)   zvýšená poruchovosť hasičskej techniky.

PAGE  
4

