	MinisteRstvo vnútra SR 

- PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

	Takticko-metodické postupy vykonávania zásahov

	M E T O D I C K Ý   L I S T   č. 62

	  Téma:  Zdolávanie požiarov v poľnohospodárstve 

              - objekty živočíšnej výroby (evakuácia zvierat)


	Počet strán: 3




I.
 Charakteristika

        Priestory, z ktorých treba v prípade požiaru evakuovať zvieratá, rozdeľujeme do dvoch základných skupín. Poľnohospodárske družstvá a súkromní chovatelia, ktorí chovajú väčšie počty hospodárskych zvierat, zaraďujeme do prvej skupiny          a ostatných chovateľov, ktorí chovajú zvieratá v hospodárskych budovách pri rodinných domoch, tvoria druhú skupinu.
II. 

Úlohy a postup činnosti
1.  




Veliteľ zásahu na mieste udalosti rozhodne

      a)  o vykonaní evakuácie zvierat v súlade so spracovaným evakuačným plánom; ak nie je spracovaný, určuje skupinu, ktorá bude evakuáciu vykonávať, ďalej určuje evakuačné cesty a prostriedky, ktorými bude evakuácia vykonávaná a miesto sústredenia evakuovaných zvierat, 
b) o prítomnosti chovateľov a ošetrovateľov o ich stanovisku k poradiu, postupu       a o spôsobu vykonávania záchrany,

c) o vytvorení základných podmienok na mieste evakuácie,
d) o použití osobných ochranných pracovných prostriedkov.
2.   Odporúčané postupy a spôsoby záchrany zvierat:

      a)  pri záchrane zvierat treba pootvárať koterce, chlievy alebo stajne a umožniť zvieratám samostatný odchod, pričom možno vyvádzať aj jednotlivé kusy; pri záchrane oviec a kôz treba vyviesť vodcu stáda a ostatné ich spravidla nasledujú; drobné zvieratstvo (hydina, zajace a podobne) možno vyniesť vhodným spôsobom (podľa množstva) v košoch, vreciach a podobne,

b) v miestach ustajnenia zvierat treba obnoviť základné podmienky na život (rýchla likvidácia požiaru sprevádzkovanie ventilácie, rýchle odvetranie dymu a tepla),

c) záchranu zvierat treba vykonávať bezpečnými cestami; ak je to možné zabezpečiť odvetranie únikovej cesty; zvieratá treba vyvádzať z dosahu dymu      a podľa možnosti na náveternú stranu objektu a zabezpečiť, aby sa nemohli vrátiť späť do objektu (ohradenie, dozor alebo priviazanie),

d) pri vyvádzaní úžitkových zvierat treba odviazať len toľko kusov, koľko možno naraz vyviesť; úväzy možno uvoľniť prestrihnutím a  prednostne treba vyvádzať najcennejšie, t. j. plemenné zvieratá,

e) veliteľ zásahu na vyvádzanie zvierat využíva podľa možnosti chovateľov                    a ošetrovateľov, ktorí sú na prácu so zvieratami zvyknutí a zvieratá sú zvyknuté na nich; musí pritom zvážiť, či personál nebude pri tejto činnosti vystavený neprimeranému nebezpečenstvu a zabezpečiť dohľad pri ich nasadení alebo ich vybaviť dostupnými ochrannými prostriedkami,

f) ak je nevyhnutné, treba nasadiť na záchranu zvierat príslušníkov, pričom treba využiť tých, ktorí majú skúsenosti s prácou so zvieratami a nemajú          z nich strach, čím možno predísť rôznym komplikáciám (možnosti úrazu          a prenesenie nervozity z osôb na zachraňované zvieratá a podobne).

3.  

Odporúčané spôsoby záchrany jednotlivých druhov zvierat:

b)       a)  kone, kravy a býky sa snažia odtrhnúť od úväzu; najvhodnejšie je pristupovať       k nim spredu; zvieratá treba odviazať a vyviesť von (prípadne im zakryť oči); zviera treba na seba upozorniť, napríklad potľapkaním a hovorením,

c) ak sú zvieratá voľne ustajnené, treba ich vyhnať von, podľa možnosti do vymedzeného priestoru,

d) pri záchrane ošípaných hrozí nebezpečenstvo pohryznutia, preto ich                        z ohrozeného priestoru vytláčame,

e) ovce a kozy sa snažia zaliezť do rohov, avšak po vyvedení vodcu stáda ho ostatné spravidla nasledujú; ak nie, treba zviera vyviesť samostatne,

f) hydinu možno pochytať do vriec a vyniesť z ohrozeného priestoru, pričom treba dávať pozor na zadusenie,

g) pri záchrane úľov so včelami treba uzatvoriť otvory a po ich prenesení do bezpečia znova otvoriť; pri tejto činnosti si treba chrániť najmä tvár a nekryté časti tela,

h) v prípade psov, mačiek, šeliem, dravcov a ostatných drobných zvierat treba využiť improvizované pomôcky na odchyt a premiestnenie, napríklad plachty, vrecia, siete, koše, drevené tyče alebo vidlice; na vlastnú ochranu možno využiť vodný prúd.

III.
Očakávané zvláštnosti
1.  Pri záchrane zvierat môže dôjsť k panike alebo k zdivočeniu zvierat. Zvieratá veľmi rýchle podliehajú panike a správajú sa inštinktívne. Dokážu oveľa skôr ako človek reagovať na plameň, dym, otrasy, hluk a vycítiť vlastné ohrozenie i ohrozenie celej skupiny. Vyvolaný nepokoj u zvierat žijúcich v skupinách sa veľmi rýchlo prenáša na všetkých jedincov spoločenstva. Hospodárske zvieratá chované vo veľkokapacitných zariadeniach nie sú na ľudí zvyknuté, preto pri pohybe väčšieho počtu osôb môžu zdivočieť. Stres umocňuje aj prebiehajúca udalosť.

2.   Nervozita a strach sa prenášajú z človeka aj na zviera. Negatívne na ne vplýva tiež neprítomnosť chovateľov a ošetrovateľov. Pri výpadku elektrickej energie hrozí nebezpečenstvo udusenia veľkochovov z dôvodu nefungujúcej ventilácie. Príslušníkov  môžu ohrozovať voľne pobiehajúce zvieratá. Pri výkone záchranných prác treba počítať s tým, že zachránené zvieratá sa budú chcieť vrátiť späť do priestoru, odkiaľ boli vyvedené, nebude fungovať uvoľnenie úväzov zvierat alebo sa vyskytnú rôzne provizóriá úväzov. U zvierat sa môže prejaviť aj vzájomná neznášanlivosť v spoločnom núdzovom ustajnení. Môže dôjsť              k intoxikácii zvierat,  a tým k ich obmedzenej pohyblivosti.

3.  
Nebezpečenstvo zranenia zasahujúcich príslušníkov hrozí v prípade pritlačenia zvieraťom k stene alebo o konštrukciu, v prípade úderu hlavou zvieraťa (rohami, čelnou kosťou), kopnutia a prišliapnutia zvieraťom, uhryznutia, poškriabania, podrazenia nôh, pošliapania, poranenia rúk pri odväzovaní, ako aj  v prípade pichnutia hmyzom, pohryznutia cudzopasníkmi (kliešte, blchy, roztoče a podobne).

4. 
Pri kontakte so zvieraťom alebo pri činnostiach v  priestoroch alebo                       v prostredí, kde sa nachádzajú choré alebo infikované zvieratá, hmyz                         a cudzopasníci, môžu sa niektoré choroby (besnota, salmonelóza, tularémia, leptospiróza, vailová žltačka, antrax, tetanus, slintavka,krívačka, rôzne mykózy, kliešťová encefalitída, lymská borelióza a podobne) preniesť aj na človeka.

5.   Úlohou zasahujúcich príslušníkov pri záchrane zvierat je odstrániť bezprostredné nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje ich život.

1
3

